Приложение 1

Схема электрическая трансформатора ТТ 20-014

фаза А                                             фаза В                                               фаза С

1                              11                                      1                             11                                            1                             11

I                                                       I                                                          I

II           III          IV           V           VI          VII                                  II           III          IV           V           VI          VII                                     II           III          IV           V           VI          VII

3  13      4   14     5    15      6    16     7    17    8     18                         3  13      4   14    5    15      6    16    7    17    8     18                             3  13     4   14     5    15      6    16     7    17    8     18

Данные обмоток

| №№ обмоток | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ выводов | 1-11 | 3-13 | 4-14 | 5-15 | 6-16 | 7-17 | 8-18 |
| марка провода | ПЭТВ - 2 |  |  |  |  |  |  |
| диаметр провода | 0,315 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,224 |
| кол-во витков | 1120 | 59 | 59 | 105 | 59 | 59 | 43 |