Приложение 1

Схема электрическая трансформатора ТТ 20-638А

фаза А                                             фаза В                                               фаза С

1                              2              3                             1                              2              3                              1                              2              3

I                                                       I                                                          I

II           III          IV          V           VI                                                            II          III           IV          V           VI                                                              II          III          IV           V           VI

4    5   6    7  9   10  11 12  14  15                                     4    5   6    7  9   10  11 12  14  15                                       4    5   6    7  9   10  11 12  14  15

Данные обмоток

| №№ обмоток | I |  | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ выводов | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 11-12 | 14-15 |
| марка провода | ПЭТВS2 |  |  |  |  |  |  |
| диаметр провода | 0,45 |  | 0,95 | 1,12 | 0,8 | 0,25 | 0,355 |
| Кол-во витков | 730 | 83 | 44 | 44 | 44 | 347 | 119 |